Carleton University

Laboratory Report

Course #: CHEM-2103                  Experiment #: 4

Calorimetry- Measurement of the Heat of Reaction

Rongbin Zhang

101033409

Date Performed: 2018/09/21

Date Submitted: 2018/09/28

Lab period: A2

TA: Xun Sun (Daniel)

Data

Table 1: The volume of 0.2 M NaOH needed to neutralize the standard 0.5000 M HCl

|  | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vi (mL) | 8.9±0.2 | 2.8±0.2 | 5.0±0.2 |
| Vf (mL) | 33.5±0.2 | 28.3±0.2 | 30.6±0.2 |
| V(0.2M NaOH) (mL) | 24.6± 0.3 | 25.5± 0.3 | 25.6± 0.3 |
| V0.2M（AVG） | 25.2 ± 0.5 （mL） |  |  |

Table 2: The volume of 0.4 M NaOH needed to neutralize the standard 0.5000 M HCl

|  | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vi (mL) | 31.0±0.2 | 5.9±0.2 | 21.6±0.2 |
| Vf (mL) | 44.7±0.2 | 20.8±0.2 | 35.4±0.2 |
| V(0.4M NaOH) (mL) | 13.7± 0.3 | 14.9± 0.3 | 13.8± 0.3 |
| V0.4M（AVG） | 14.1± 0.5（mL） |  |  |

Table 3: The data sheet of 0.198 M NaOH

| Node | Temperature (℃) | Potential (V) | Current (A) | ∆Time (S) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20.98±0.1 | 0.058±0.0010 | 0.035±0.0010 | 144-0=144 |
| 2 | 23.10±0.1 | 0.058±0.0010 | 0.035±0.0010 | 175-144 4=31 |
| 3 | 26.67±0.1 | 7.600±0.0010 | 1.240±0.0010 | 865-283 =582 |
| 1-2 | ∆Ta =2.12±0.15 |  |  |  |
| 2-3 | ∆Tb =3.57±0.15 | 7.600-0.058 =7.542±0.0014 | 1.240-0.035 =1.205±0.0014 | 582 |

Table 4: The data sheet of 0.355 M NaOH

| Node | Temperature (℃) | Potential (V) | Current (A) | ∆Time (S) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21.69±0.1 | 0.064±0.0010 | 0.035±0.0010 | 161-2=159 |
| 2 | 26.01 | 0.064±0.0010 | 0.035±0.0010 | 193-162=31 |
| 3 | 29.17±0.15 | 7.589±0.0010 | 1.238±0.0010 | 820-246=576 |
| 1-2 | ∆Ta =4.34±0.15 |  |  |  |
| 2-3 | ∆Tb =3.16±0.15 | 7.589-0.064 =7.525±0.0014 | 1.238-0.035 =1.203±0.0014 | 576 |

①Plots of 0.2 M NaOH:

②Plots of 0.4 M NaOH:

Calculation